РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КТВ-Проектсервис»

П Р О Е К Т   П Л А Н И Р О В К И

ДНП «Алые паруса», окрестности д. Лязгино,

Корниловского сельского поселения, Томского района

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Пояснительная записка

г. Томск.

2016 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КТВ-Проектсервис»

Регистрационный номер СРО-П-023-10092009

свидетельство № 0030-10, от 09 июля 2013г.

- Экз. № ___

П Р О Е К Т   П Л А Н И Р О В К И

ДНП «Алые паруса», окрестности д. Лязгино,

Корниловского сельского поселения, Томского района

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Пояснительная записка

Директор                                                                             Т.В.Кривенкова

Гл. архитектор проекта                                                            О. А Таксёр

г. Томск.

2016 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	4

ВВЕДЕНИЕ	5

1. Природно-ресурсный потенциал	6

1.1. Климат	6

2. Зоны с особыми условиями использования территории. Планировочные ограничения	7

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД и СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	8

4. Планировочная организация территории	9

5. Инженерная инфраструктура	11

5.1 Водоснабжение	11

5.2 Водоотведение	12

5.3 Электроснабжение	13

5.4 Теплоснабжение	13

5.5 Газоснабжение	Ошибка! Закладка не определена.

6. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	15

6.1. Вертикальная планировка территории, организация рельефа	15

6.2. Организация поверхностного стока и его очистка	15

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	15

7.1.  Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)	16

8. основные технико-экономические показатели	17

приложение	17

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Наименование выпускаемого материала | Масштаб | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная (утверждаемая) часть |  |  |  |  |  |
| Графические материалы: |  |  |  |  |  |
| 1. Чертеж планировки территории (основной чертеж) | 1:500 | 4 листа |  |  |  |
| 2. Чертеж красных линий | 1:1000 | 2 листа |  |  |  |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории. |  |  |  |  |  |
| Текстовые материалы: |  |  |  |  |  |
| Пояснительная записка | - |  |  |  |  |
| Графические материалы: |  |  |  |  |  |
| 3. Схема расположения проектируемой территории в документах территориального планирования | 1:25000 |  |  |  |  |
| 4. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 1:1000 | 2 листа |  |  |  |
| 5. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. Профили | 1:500 | 3 листа |  |  |  |
| 6. Разбивочный план. Дороги и площадки. | 1:1000 | 2 листа |  |  |  |
| 7. Схема инженерной инфраструктуры | 1:1000 | 2 листа |  |  |  |
| Электронные материалы: |  |  |  |  |  |
| 8. СD - диск | - |  |  |  |  |

# ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории «ДНП «Алые паруса», окрестности д. Лязгино,

Корниловского сельского поселения, Томского района», разработан в 2016г. ООО «КТВ-Проектсервис» (г. Томск) на основании технического задания заказчика.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению и материалов по обоснованию.

Графическая часть проекта планировки выполнена на топографической съемке

М 1:500 и М 1:1000.

Исходные данные предоставлены по состоянию на 2016 год.

Состав проекта определен Заданием на проектирование, Градостроительным кодексом Российской Федерации.

# 1. Природно-ресурсный потенциал

## 1.1. Климат

Климат на рассматриваемой территории континентальный и определяется взаимодействием трех основных климатообразующих факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы, влиянием подстилающей поверхности. Климатические характеристики Корниловского сельского поселения даны по метеостанции  г.Томск.

На рассматриваемой территории радиационный баланс отрицателен с октября по март. Максимальные его значения отмечаются в июне-июле и составляют 7-8 ккал/см2 (293-335 МДж/м2). Годовое число дней без солнца составляет 90-100 дней. Количество суммарной солнечной радиации за год составляет 90-93 ккал/см2 (3771-3897 МДж/м2). Облачность уменьшает количество солнечной радиации на 32-33%. Большая часть солнечной радиации расходуется на испарение, таяние снега, нагревание почвы и воздуха.

Особенности циркуляции атмосферы обусловливают преобладание зимой и в переходные сезоны на территории ветров южной четверти. В летние месяцы давление над территорией пониженное, а над Арктикой повышенное, что приводит к увеличению повторяемости северных ветров. В среднем за год преобладают ветры южного направления.

Среднегодовая скорость ветра невелика 3,6 м/с, в годовом ходе максимум скорости отмечается в зимние месяцы (4,1-4,2 м/с).

Среднегодовая температура воздуха отрицательная -0,5 0С (таблица 2.2.2). Все сезоны года на территории хорошо выражены. Зима суровая и продолжительная. Средняя температура января  -19,1 °С. Абсолютная минимальная температура -55 °С.

Первые заморозки наблюдаются в среднем 18 сентября. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 115 дней. В среднем за год наблюдается 11-15 дней с заморозками. В понижениях рельефа отрицательные температуры осенью устанавливаются на 10 дней раньше, а весенний прогрев начинается в среднем на 5 дней позднее. Средняя дата последнего заморозка (весной) - четвертая декада мая, первого (осенью) - третья декада сентября.

Лето теплое, короткое. Средняя температуры июля составляет +18,3°С (таблица 2.2.2). Абсолютный максимум температур воздуха составляет +36°С.

Среднегодовое количество осадков составляет 591 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года - июль, август. В зимнее время осадки выпадают преимущественно в твердом виде - это 40 % от общего их количества за год. Устойчивый снежный покров устанавливается IV декаде октября. Снег удерживается в среднем 178 дней. Разрушение устойчивого снежного покрова отмечается 11-21 апреля. Средние из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму на открытых участках составляет 53 см.

На рассматриваемой территории характерно примерно одинаковое количество дней с туманами за теплый и холодный периоды года. Число дней с туманами за год около 28 дней.

Строительно-климатическое районирование

По строительно-климатическому районированию территория поселения относится к району I-В. Температура воздуха  наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92, составляет минус 400С, обеспеченностью 0,92 – минус 240С. Продолжительность отопительного периода составляет 236 дней. Данные приведены по метеостанции г.Томск (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», 2003г, СП 131.13330.2011 – находится в стадии актуализации).

# 2. Зоны с особыми условиями использования территории. Планировочные ограничения

Зоны с особыми условиями использования требуют соблюдения на данных территориях определенных регламентов, установленных законами и нормативно-правовыми документами РФ.  В настоящем проекте к таким зонам относятся:

- придорожная полоса автомобильной дороги V - 25м, (СП 42.13330.20 п. 8.21);

- санитарно-защитные зоны:

- от трансформаторной подстанции – требует расчета (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»);

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры:

- охранная зона ЛЭП 10 кВ – 10 м, (Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,  утв. Постановлением Правительства РФ № 160 24.02.2009);

- I пояс водозабора – 30м (ст. 65 Водного кодекса РФ)

- объекты культурного наследия, а также зоны их охраны – на проектируемом участке отсутствуют.

# 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД и СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Согласно предложенному архитектурно-планировочному решению территории  S общ. 28.147га (согласно кадастровой площади участков) предусмотрено 190 дачных участка (среднее объединение), общей площадью участков  – 20,00 га, ориентировочное число жителей – 646чел. (при семейной обеспеченности 3,4чел.), площадь жилищного фонда – 21660,0м2, количество жителей на 1 га проектируемой территории – 23 чел..

Согласно расчетам на проектное количество участков требуется:

  - 210,0м2 административного-хозяйственного назначения

  - 95м2 торговля

  - 14м/мест площадка для стоянки автомобилей при въезде на территорию ДНП

На въезде проектируемой территории в придорожной полосе автомобильной дороги, предлагается размещение объектов придорожного сервиса на территории S-2770,0м2, с возможностью размещения автомойки и СТО на 2 поста, объектов торговли, предприятий пищевого обслуживания и т.д.

Также на въезде проектируемой территории планируется, разместить правление объединения с хранением средств пожаротушения и площадку для стоянки автомобилей на 39м/мест.

Таблица 3.1

Планируемые для размещения объекты социальной инфраструктуры

| Объект | Параметры | Площадь земельного участка, га | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадки для спорта и отдыха | - | 0,08га | местного значения |
| Два объекта торговли | 120-240 м2 общей площади | 0,1га |  |
| Объекты придорожного сервиса, с возможностью размещения магазинов, кафе, СТО и мойка автомобилей на 2 поста, административно-бытовое здание | 696,0кв.м | 0,28 |  |

# 4. Планировочная организация территории

Земельный участок, выделенный для разработки проекта планировки ДНП, расположен вдоль дороги местного значения соединяющей Лязгино и Сафроново и расположен на расстоянии 1км и Сафроново и 2км. От Лязгино.

Площадь участка проектирования 28,147 га.

Территория ДНП разделена на два массива. Первый массив площадью 8,07га расположен в кадастровых границах участков 70:14:0300092:1953, 1044 и граничит с западной стороны с полосой отвода скоростной дороги регионального значения, с восточной стороны с дорогой местного значения и с южной стороны территорией покрытой лесом. Второй массив, площадью 20,69 в кадастровых границах 70:14:0300092, 1955, 1954, 2270, 2267, 2206, 2204, 2205 с западной стороны граничит с дорогой местного значения, с северной и южной сторонами с территорией садоводств и с восточной стороны с территорией покрытой лесом.

Согласно Правилам землепользования и застройки на территории Корниловского сельского поселения,  земельный участок расположен в территориальной зоне для размещения садовых и дачных участков.

Подъезд к проектируемому участку осуществляется, по существующей дороги местного значения, с юго-заподного направления со стороны г. Томска.

Функциональное зонирование проектируемого участка решено в соответствии с генеральным планом Корниловского сельского поселения и Заданием на проектирование. Оно представлено зоной дачной жилой застройки, зоной общественно-торгового назначения,  зоной инженерных объектов  и зоной зеленых насаждений общего пользования

Планировочная структура в  проекте планировки выполнена с учетом  микроклиматических условий,  характера ландшафта конкретной площадки и конфигурации участка. Уличная сеть представляет свободный каркас учитывающий конфигурацию участка и рельеф.

Участок предлагается для размещения дачных участков круглогодичного использования с участками ориентировочно 0,1 -  0,2 га для размещения индивидуальных  домов на одну семью 1-3 этажа.

Транспортная связь между первым и вторым массивами ДНП «Алые паруса»,  будет осуществляться по существующей дороги  местного значения. Предлагаемая система основных  и второстепенных улиц транспортных проездов  позволяет удобно осуществить подъезды   к  проектируемым домам.

Протяженность проектируемой улично-дорожной сети района составляет 4,15 км.

Обеспечение населения индивидуальными легковыми автомобилями (на тысячу жителей) принято 350 автомобилей. Хранение индивидуального транспорта предусмотрено на дачных участках.

В общественной и торговой зоне предусматриваются стоянки для временного хранения.

Для обоснования красных линий проектируемой улично-дорожной сети района в проекте разработаны поперечные профили улиц, представленные, в масштабе 1:10.

Ширина основных улиц в красных линиях принята 20 м. Ширина проезжих частей этих улиц составляет 7,0 м. Ширина второстепенных  улиц в красных линиях принята 18 м, с шириной проезжей части 5,5 м.  Ширина проездов принята 15м, с шириной проезжей части 3,5м.

Проектом предусмотрено полное  инженерное обеспечение территории всеми видами инженерного оборудования: водоснабжением, водоотведением, электроснабжением и газоснабжением.

Часть территории проектируемого участка занята зонами с особыми условиями использования  территории - охранными зонами объектов инженерной инфраструктуры. В этих зонах предусмотрено озеленение и благоустройство.

Вокруг всей территории садоводческого общества запроектирована пяти-метровая пожарная полоса (периодически вспахиваемый грунт).

В местах примыкания лесных массивов предусмотрена противопожарная вырубка леса шириной 15м.

# 5. Инженерная инфраструктура

## 5.1 Водоснабжение

При составлении раздела использованы следующие нормативные документы:

- СП 31. 13330.2012 (Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* М., 2004.)

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, М., 2002.

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, М., 2002

Проектные предложения

Основные задачи по организации системы водоснабжения:

Обеспечение населения качественной питьевой водой в необходимом количестве.

Централизованной системой водоснабжения предусматривается 100% охват территории района.

Расчётные расходы воды

Расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84*. Благоустройство жилой застройки принято следующим:

к концу расчетного срока вся застроенная территория  оборудуется централизованной системой водоснабжения.

Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления – qср, принятые по СНиПу включают расходы холодной и горячей воды в жилых и общественных зданиях, а также на коммунальных предприятиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов принят равным 1,2.

Расход на одного жителя в сутки на хозяйственно-питьевые нужды предусматривается в размере — 180 литров .

Расходы воды на мойку улиц и полив зеленых насаждений  водопровода в поливомоечный сезон подсчитаны по нормативам СНиПа 2.04.02-84* из расчёта 50 л/сут. на одного жителя. Эти расходы соответствуют максимальным суточным. Продолжительность поливомоечного периода совпадает, в среднем, с устойчивой температурой воздуха  +10оС.

Количество воды на неучтённые расходы приняты в размере 15% от суммарных расходов воды.

Источники водоснабжения

Водоснабжение проектируемой территории будет осуществляться от проектируемой общей системы водоснабжения предусмотренных от двух подземных водозаборов (СЗЗ – 30м).

Схема водоснабжения

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения района принята централизованная хозяйственно-питьевая – противопожарная. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод принимается объединенный низкого давления, т.е. при пожаротушении свободный напор в сети (на уровне поверхности земли) должен быть не менее 10м. Повышение напора производится передвижными автонасосами.

С целью обеспечения надежности и бесперебойности водоснабжения проектом предусмотрена кольцевая магистральная распределительная сеть с отдельными тупиковыми ответвлениями сети к потребителям.

Максимальный свободный напор в сети не должен превышать 60м. Предусматривается строительство 3,9км новых сетей водоснабжения .

Расчетное максимальное суточное водопотребление в районе 64,5 м3/сут.

Таблица 5.1.1

Расходы воды по системам централизованного водоснабжения

| № п/п | удельные нормы водопотребления | Показатели |  | Ед. измерения | проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |  |
|  | qср =180 л/сут/чел | - население |  | тыс. чел. | 0,646 |
|  |  | - ср.расходы |  | м3/сут | 116,28 |
|  |  | - max расходы |  | м3/сут | 139,54 |
| II | Расход воды на общественные здания* |  |  |  |  |
|  |  |  | - ср.расходы | м3/сут | 58,89 |
| III | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |  |
|  | qmax = 50* л/сут/чел | - население |  | тыс. чел. | 0,646 |
|  |  | - ср.расходы |  | м3/сут | 32,3 |
| IV | Неучтенные расходы от системы водопровода (15%) |  |  | м3/сут | 39,48 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе водопровода (пп. I+ II + III+IV ) | - ср.расходы |  | м3/сут | 246,95 |
|  |  | - max расходы |  | м3/сут | 270,21 |
| V | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всего в том числе: - на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) |  |  | л/сут/чел | 180 |
|  |  |  |  | л/сут/чел | 372,66 |

## * -без учета объектов придорожного сервиса, определить СП 44.13330 и технологическими данными РП.

## 5.2 Водоотведение

При составлении раздела использованы следующие нормативные документы:

- Водный кодекс РФ, 2007.

- СП 32.13330.2012 (Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения.

- Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* М., 2004.)

- СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод, М., 2000.

Проектные предложения

Системы водоотведения

Канализация проектируемого участка предусматривается автономная, с устройством для каждого здания отдельного накопителя сточных вод (выгреба, септика).

Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжен внутренней и наружной (при наличии грунтовых вод) гидроизоляцией.

Рабочий объем накопителя равен двухнедельному расходу сточных вод. К каждому выгребу (септику) предусмотрена возможность подъезда ассенизационной машины.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений и составляет 920,3м3/сут, максимальный расход – 1104,3м3/сут.

Расчётные расходы воды

Расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84*.

Таблица 5.2.1

Расходы сточных вод по системам водоотведения

| № п/п | удельные нормы водопотребления |  | Показатели | Ед. измерения | проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| I | Стоки от населения |  |  |  |  |
|  | qср =180 л/сут/чел |  | - население | тыс. чел. | 0,646 |
|  |  |  | - ср.расходы | м3/сут | 116,28 |
| II | Стоки от общественных зданий |  |  |  |  |
|  |  | - ср.расходы |  | м3/сут | 58,89 |
| III | Неучтенные стоки (15%) |  |  | м3/сут | 26,27 |
|  | Суммарные расходы стоков (пп. I+ II+III) |  | -ср.расходы | м3/сут | 201,44 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всего в том числе: - на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) |  |  | л/сут/чел | 372,66 |

## 5.3 Электроснабжение

В настоящее время на территории района проектирования отсутствуют потребители электроэнергии.

На проектируемой территории предусмотрено:

- на территории первого массива размещение одной  трансформаторной подстанций (ТП 10/04 кВ).

- на территории второго массива предусмотрено размещение двух трансформаторных подстанций (ТП 10/04 кВ).

# Таблица 5.2.2

Основные технико-экономические показатели

| - Наименование | Единица измерения | - Значение |
| --- | --- | --- |
| Напряжение | В | 380/220 |
| Суммарная расчётная мощность зданий и сооружений | кВт | 688,4 |
| Годовой расход электроэнергии | кВт∙час | 5947,24 |

## 5.4 Теплоснабжение

Теплоснабжение проектируемой территории будет осуществляться от индивидуальных теплоисточников, устанавливаемых в каждом здании. Предусматривается использование индивидуальных источников на твердом топливе топливе.

# 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Проектные предложения по инженерной подготовке, вертикальной планировке рассматриваемой территории выполнены в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, учитывают базовые решения проекта генерального плана Корниловского поселения, дополненные мероприятиями по организации водоотведения поверхностного стока, организации рельефа, планово-высотными решениями по основным улицам и проездам.

Инженерные мероприятия включают следующие:

- вертикальная планировка территории, организация рельефа,

- организация поверхностного стока и его очистка.

## 6.1. Вертикальная планировка территории, организация рельефа

Проектное решение

Территория благоустройства не требует дополнительных мероприятий по инженерной подготовке, кроме вертикальной планировки территории и организации поверхностного стока при соблюдении нормативных уклонов по проездам и улицам согласно требованиям СНиП 2.07.01-89*.

## 6.2. Организация поверхностного стока и его очистка

Рельеф участка застройки крутой с перепадом абсолютных отметок от 188.00м до 156.00м с понижением рельефа в северо-восточном направлении.

План организации рельефа выполнен в увязке с существующими отметками рельефа. Улицы и проезды отсыпаны в пределах от  0.30м до 1.50м.

Отвод поверхностных стоков осуществляется открытым способом по кюветам вдоль улиц и проездов рассредоточенным стоком в запроектированные водоприемные канавы (3.0м х 12.0)м глубиной 1.0м. Для очищения стоков водоприемные канавы засыпаются на 0.50м щебнем фракции 30-40 мм.       Водоприемные канавы запроектированы за территорией жилой застройки.    Поверхность кюветов укрепляется посевом трав для обыкновенного газона (райграс пастбищный – 50%, мятлик луговой – 30%, овсяница красная – 20%).

План организации рельефа выполнен в проектных отметках. Проезды запроектированы с двухскатным профилем с устройством по обе стороны бровок шириной 1.0м без установки бортовых камней.  Продольный уклон по проездам и улицам  принят 4 – 80  промилле. Поперечный профиль по проездам принят – 20 промилле, по бровкам – 50%. Тротуары запроектированы с односкатным профилем. Продольный уклон принят 4-60 промилле. Поперечный уклон принят 15 промилле.

Ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке и вертикальной планировке территории

Таблица 6.1

| № пп | Мероприятие | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сущ. / проект |
| Дождевая канализация |  |  |  |
| 1 | Водостоки Очистные сооружения дождевой канализации | км шт | - /8,29 - / 8 |

# 7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Основной целью проектирования и строительства населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

Экологическая обстановка на проектируемой территории оценивается как благополучная. На состояние окружающей среды оказывают воздействие объекты инженерной инфраструктуры (трансформаторные подстанции,  высоковольтные линии электропередачи), а также объекты жилищно-коммунального хозяйства, расположенные за границами проектирования, и автотранспорт.

Санитарно-защитные зоны и охранные зоны вышеназванных объектов приведены в разделе «Зоны с особыми условиями использования территории» и учтены при проектировании.

В целях обеспечения благоприятной среды проживания населения в проекте предлагается:

- Организация централизованного водоснабжения населения.

- Организация и очистка поверхностного стока с проектируемой территории.

- Организация с устройством для каждого здания отдельного накопителя сточных вод (выгреба, септика).

- Прокладка инженерных коммуникаций в подземном исполнении.

## 7.1.  Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)

Количество образующихся ТБО для данной территории (исходя из численности населения 646 человек) составит около 90,44 тонн в год.

Для сбора ТБО  на территории общего пользования при въезде на территорию ДНП, предусмотрены площадки для установки контейнеров с R- обслуживания 500м.

Также выделены специальные площадки для сбора мусора на территории зон: общественно-торговой и объектов придорожного сервиса.

- 8. основные технико-экономические показатели

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения |  | Современное состояние |  | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего (общая площадь проектирования) | га |  | - |  | 28,147 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | жилая зона | га |  | - |  | 20,0 |
|  | зона общественно-торговой застройки | га |  | - |  | 0,1 |
|  | инженерно-транспортная инфраструктура | га |  | - |  | 0,87 |
|  | зона объектов придорожного сервиса | га |  | - |  | 0,28 |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га |  | - |  | 6,82 |
|  | зона рекреации и спорта | га |  | - |  | 0,079 |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |
|  | Численность постоянного населения | чел |  |  |  | 646 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилой фонд (новое строительство) | м2 |  | - |  | 21660,0 |
| 3.2 | Количество дачных хозяйств | участков |  |  |  | 190 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Общая протяженность улично-дорожной сети | км |  | - |  | 4,14 |
| 4.2 | Обеспечение населения индивидуальным легковыми автомобилями (на тысячу жителей) | автомобилей |  |  |  | 350 |
| 5 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Суммарное водопотребление (всего) | м3/сут. |  |  |  | 246,97 |
| 5.1.2 | Удельное водопотребление | л/сут |  |  |  | 180 |
| 5.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Общее поступление сточных вод (всего) | м3/сут. |  |  |  | 201,44 |
| 5.3 | Энергоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Потребление энергоресурсов: |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Электропотребление | тыс.кВт.ч/год |  | определить РП |  |  |
| 5.32 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | тыс.Гкал/год |  | от индивидуальных источников |  |  |
| 6 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Объем бытовых отходов | т/год |  | - |  | 90,44 |
| 7. | Зеленые насаждения общего пользования |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Площадь зеленых насаждений общего пользования / в том числе рекр.зоны | га |  |  |  | 6,82 |
| 8. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Дождевая канализация (водостоки) | км |  | - |  | 8,29 |

- приложения