РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КТВ-Проектсервис»

П Р О Е К Т   П Л А Н И Р О В К И

МКР «Красная горка-2»  с. Корнилово, МО «Корниловского сельского поселения», Томского района, Томской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Пояснительная записка

г. Томск.

2017 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КТВ-Проектсервис»

Регистрационный номер СРО-П-023-10092009

свидетельство № 0030-10, от 15 декабря 2016г.

- Экз. № ___

П Р О Е К Т   П Л А Н И Р О В К И

МКР «Красная горка-2»  с. Корнилово, МО «Корниловского сельского поселения», Томского района, Томской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Пояснительная записка

Директор                                                                             Т.В.Кривенкова

Гл. архитектор проекта                                                            О. А Таксёр

г. Томск.

2017 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	4

ВВЕДЕНИЕ	5

1. Природно-ресурсный потенциал	6

1.1. Климат	6

1.2 Инженерно-строительные условия	7

2. Зоны с особыми условиями использования территории. Планировочные ограничения	8

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД и СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	9

4. Планировочная организация территории	10

5. Инженерная инфраструктура	11

5.1 Водоснабжение	11

5.2 Водоотведение	12

5.3 Электроснабжение	14

5.4 Теплоснабжение	14

5.5 Газоснабжение	14

6. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	15

6.1. Вертикальная планировка территории, организация рельефа	15

6.2. Организация поверхностного стока и его очистка	15

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	16

7.1.  Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)	16

8. основные технико-экономические показатели	17

приложение	18

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Наименование выпускаемого материала | Масштаб | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная (утверждаемая) часть |  |  |  |  |  |
| Графические материалы: |  |  |  |  |  |
| 1. Чертеж планировки территории (основной чертеж) | 1:500 |  |  |  |  |
| 2. Чертеж красных линий | 1:1000 |  |  |  |  |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории. |  |  |  |  |  |
| Текстовые материалы: |  |  |  |  |  |
| Пояснительная записка | - |  |  |  |  |
| Графические материалы: |  |  |  |  |  |
| 3. Схема расположения проектируемой территории в документах территориального планирования | 1:10000 |  |  |  |  |
| 4. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 1:1000 |  |  |  |  |
| 5. Разбивочный план. Дороги | 1:1000 |  |  |  |  |
| 6. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. Профили | 1:500 |  |  |  |  |
| 7. Схема инженерной инфраструктуры | 1:1000 |  |  |  |  |
| 8. Схема благоустройства и озеленения территории | 1:1000 |  |  |  |  |
| Электронные материалы: |  |  |  |  |  |
| 9. СD - диск | - |  |  |  |  |

# ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки МКР «Красная горка-2» с Корнилово МО «Корниловского сельского поселения», Томского района, Томской области разработан в 2017г. ООО «КТВ-Проектсервис» (г. Томск) на основании технического задания заказчика.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению и материалов по обоснованию.

Графическая часть проекта планировки выполнена на топографической съемке М 1:500, 1:1000.

Исходные данные предоставлены по состоянию на 2017 год.

Состав проекта определен Заданием на проектирование, Градостроительным кодексом Российской Федерации.

# 1. Природно-ресурсный потенциал

## 1.1. Климат

Климат на рассматриваемой территории континентальный и определяется взаимодействием трех основных климатообразующих факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы, влиянием подстилающей поверхности. Климатические характеристики Корниловского сельского поселения даны по метеостанции  г.Томск.

На рассматриваемой территории радиационный баланс отрицателен с октября по март. Максимальные его значения отмечаются в июне-июле и составляют 7-8 ккал/см2 (293-335 МДж/м2). Годовое число дней без солнца составляет 90-100 дней. Количество суммарной солнечной радиации за год составляет 90-93 ккал/см2 (3771-3897 МДж/м2). Облачность уменьшает количество солнечной радиации на 32-33%. Большая часть солнечной радиации расходуется на испарение, таяние снега, нагревание почвы и воздуха.

Особенности циркуляции атмосферы обусловливают преобладание зимой и в переходные сезоны на территории ветров южной четверти. В летние месяцы давление над территорией пониженное, а над Арктикой повышенное, что приводит к увеличению повторяемости северных ветров. В среднем за год преобладают ветры южного направления.

Среднегодовая скорость ветра невелика 3,6 м/с, в годовом ходе максимум скорости отмечается в зимние месяцы (4,1-4,2 м/с).

Среднегодовая температура воздуха отрицательная -0,5 0С (таблица 2.2.2). Все сезоны года на территории хорошо выражены. Зима суровая и продолжительная. Средняя температура января  -19,1 °С. Абсолютная минимальная температура -55 °С.

Первые заморозки наблюдаются в среднем 18 сентября. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 115 дней. В среднем за год наблюдается 11-15 дней с заморозками. В понижениях рельефа отрицательные температуры осенью устанавливаются на 10 дней раньше, а весенний прогрев начинается в среднем на 5 дней позднее. Средняя дата последнего заморозка (весной) - четвертая декада мая, первого (осенью) - третья декада сентября.

Лето теплое, короткое. Средняя температуры июля составляет +18,3°С (таблица 2.2.2). Абсолютный максимум температур воздуха составляет +36°С.

Среднегодовое количество осадков составляет 591 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года - июль, август. В зимнее время осадки выпадают преимущественно в твердом виде - это 40 % от общего их количества за год. Устойчивый снежный покров устанавливается IV декаде октября. Снег удерживается в среднем 178 дней. Разрушение устойчивого снежного покрова отмечается 11-21 апреля. Средние из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму на открытых участках составляет 53 см.

На рассматриваемой территории характерно примерно одинаковое количество дней с туманами за теплый и холодный периоды года. Число дней с туманами за год около 28 дней.

Строительно-климатическое районирование

По строительно-климатическому районированию территория поселения относится к району I-В. Температура воздуха  наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92, составляет минус 400С, обеспеченностью 0,92 – минус 240С. Продолжительность отопительного периода составляет 236 дней. Данные приведены по метеостанции г.Томск (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», 2003г, СП 131.13330.2011 – находится в стадии актуализации).

## 1.2 Инженерно-строительные условия

Оценка территории выполняется по результатам анализа данных геолого-гидрогеологического строения, опасных природных процессов, наличия минерально-сырьевых ресурсов.

Исходя из вышеперечисленных факторов, а также с учетом инженерно-геологического районирования территории Томской области, в основу которого положено геоморфологическое строение, можно выделить территории условно благоприятные, ограниченно благоприятные, неблагоприятные для градостроительного освоения и территории нормативного недропользования (с особыми условиями использования).

К территориям условно благоприятным для освоения относятся незаболоченные участки всхолмленной равнины.

Уклоны поверхности в основном не превышают 10%, грунтовые воды залегают на глубине более 2,0 м.

Основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить гравийные и галечниковые разности грунтов с песчаным и супесчаным заполнителем, а также пески различной зернистости с включениями гальки и  гравия до 20-30%, реже супеси, суглинки. Расчетное сопротивление грунтов основания, согласно СНиП 2.02.01-83х) (1995 г.) изменяется от 2,0-2,5 кГс/см2 и более.

Согласно инженерно-геологическим условиям территория проекта планировки оценивается как ограниченно благоприятная для освоения и характеризуется факторами:

- рельеф площадки слабо наклонный в сторону ручья,

- уклоны поверхности местами  превышают 10%,

- процесс заболачивания и заторфовывания слабо выраженный,

- грунтовые воды залегают на глубине преимущественно более 2 м.

# 2. Зоны с особыми условиями использования территории. Планировочные ограничения

Зоны с особыми условиями использования требуют соблюдения на данных территориях определенных регламентов, установленных законами и нормативно-правовыми документами РФ.  В настоящем проекте к таким зонам относятся:

- санитарно-защитные зоны:

- от трансформаторной подстанции – требует расчета (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»);

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры:

- охранная зона газопровода высокого давления – 150м (Правила охраны газораспределительных сетей, утв. Постановлением правительства РФ №878 от 20.11.2000).

- объекты культурного наследия, а также зоны их охраны – на проектируемом участке отсутствуют.

# 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД и СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Согласно предложенному архитектурно-планировочному решению территории (площадь участка 6,3 га) предусмотрено строительство 38 индивидуальных дома, общая площадь индивидуальных  участков  – 3,35 га, ориентировочное число жителей – 114чел., площадь жилищного фонда – 4332,0м2, количество жителей на 1 га проектируемой территории – 18,0 чел..

Согласно расчетам на проектное количество населения  с учетом существующих индивидуальных жилых домов в радиусе доступности 500м (200+38 домохозяйств, 600+114 жителей), требуется:

  - 41 мест в дошкольных учреждениях

  - 103 мест в общеобразовательных школах

  - 9 места в учреждениях дополнительного образования

  - 0,5 га плоскостных спортивных сооружений

  - 57 м2 спортивных залов общего пользования

  - 39 места в учреждениях культуры

  - 29 места предприятия общественного питания

  - 214м2 торговля

  - 3,5тыс.ед.хранения библиотека

  - 12,6 пос/смену ФАП

  - 5 мест предприятия бытового обслуживания.

В рекреационной зоне предлагается разместить плоскостные спортивные сооружения и места отдыха рассчитанные на жителей МКР «Красная горка - 2» и жителей близ лежащих домовладений.

В северо-восточной  части проектируемой территории в зоне многофункциональной общественно-деловой застройки предлагается размещение общественно-торгового центра на 412-824м2, с возможностью размещения объектов торговли, предприятий бытового обслуживания и т.д.

Общеобразовательная школа и Детское дошкольное учреждение согласно утвержденного Генерального плана находится на  расстоянии 700м.

Таблица 3.1

Планируемые для размещения объекты социальной инфраструктуры

| Объект |  | Параметры | Площадь земельного участка, га | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плоскостное спортивное сооружение |  | - | 1,1га | муниципального местного значения |
| Объект общественно деловой застройки, для возможного размещения предприятий торговли, общественного питания, аптеки, бытового обслуживания, отделений связи и банка, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и досуга |  | 412-824 м2 общей площади | 0,32 га |  |

# 4. Планировочная организация территории

Земельный участок, выделенный для разработки проекта планировки, располагается в северо-западной части  с.Корнилово,  Корниловского сельского поселения Томского района Томской области.

Участок расположен кадастровых границах 70:14:0000000:2270 и 70:14:0000000:850.

Площадь участка 6,13 га.

Граница участка с северной и южной сторон граничит с существующими участками под индивидуальную застройку, с северо-южной стороны участок выходит на ул. Южную, с юго-западной стороны проходит газопровод высокого давления..

Согласно Правилам землепользования и застройки Корниловского сельского поселения,  земельный участок расположен в территориальных зонах  «Ж-1» - зона застройки индивидуальными жилыми домами, «О-1» - зона многофункциональной общественно-деловой застройки и «Р-1» - зона общественных рекреационных территория парков , скверов.

Подъезд к проектируемому участку осуществляется, с существующей ул. Дружбы.

Функциональное зонирование проектируемого участка решено в соответствии с генеральным планом Корниловского сельского поселения и Заданием на проектирование. Оно представлено зоной индивидуальной жилой застройки, многофункциональной общественно-деловой зоной и зоной общественных рекреационных территорий парков, скверов.

Планировочная структура в  проекте планировки выполнена с учетом  микроклиматических условий,  характера ландшафта конкретной площадки и конфигурации участка.

Участок предлагается под застройку индивидуальными  домами на одну семью 1-3 этажа  с придомовым участками ориентировочно 0,1 -  0,07 га.

В центральной части проектируемого участка  предусмотрена зона застройки индивидуальными жилыми домами,  в северо-восточной многофункциональной общественно-деловой застройки с расположенными в ней многофункциональным общественно-торговых комплексом площадью 412-824м2 с автостоянкой на 28 маш/мест и с детской игровой площадкой, площадкой для отдыха взрослого населения и спортивной площадкой. В юго-западной части проектируемой территории расположена зона общественных рекреационных территории парков, скверов в которой расположены плоскостные спортивные сооружения, такие как многофункциональная спортивная площадка площадью 476м2,  теннисный корт площадью 450м2 и площадка для отдыха.

Протяженность проектируемой улично-дорожной сети района составляет 1,1 км.

Обеспечение населения индивидуальными легковыми автомобилями (на тысячу жителей) принято 350 автомобилей. Хранение индивидуального транспорта предусмотрено на приусадебных участках.

В общественной и рекреационной зоне предусматриваются стоянки для временного хранения.

Для обоснования красных линий проектируемой улично-дорожной сети района в проекте разработаны поперечные профили улиц, представленные, в масштабе 1:100.

Ширина проездов в красных линиях принята 15м, с шириной проезжей части 3,5м.

Проектом предусмотрено полное  инженерное обеспечение территории всеми видами инженерного оборудования: водоснабжением, водоотведением, электроснабжением и газоснабжением.

Часть территории проектируемого участка занята зонами с особыми условиями использования  территории - охранными зонами объектов инженерной инфраструктуры. В этих зонах предусмотрено озеленение и благоустройство.

# 5. Инженерная инфраструктура

## 5.1 Водоснабжение

При составлении раздела использованы следующие нормативные документы:

- Водный кодекс РФ, 2007.

- СП 31. 13330.2012 (Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* М., 2004.)

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, М., 2002.

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, М., 2002

Проектные предложения

Основные задачи по организации системы водоснабжения:

Обеспечение населения качественной питьевой водой в необходимом количестве.

Централизованной системой водоснабжения предусматривается 100% охват территории района.

Расчётные расходы воды

Расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84*. Благоустройство жилой застройки принято следующим:

к концу расчетного срока вся застроенная территория  оборудуется централизованной системой водоснабжения.

Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления – qср, принятые по СНиПу включают расходы холодной и горячей воды в жилых и общественных зданиях, а также на коммунальных предприятиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов принят равным 1,2.

Расход на одного жителя в сутки на хозяйственно-питьевые нужды предусматривается в размере — 180 литров .

Расходы воды на мойку улиц и полив зеленых насаждений  водопровода в поливомоечный сезон подсчитаны по нормативам СНиПа 2.04.02-84* из расчёта 50 л/сут. на одного жителя. Эти расходы соответствуют максимальным суточным. Продолжительность поливомоечного периода совпадает, в среднем, с устойчивой температурой воздуха  +10оС.

Количество воды на неучтённые расходы приняты в размере 15% от суммарных расходов воды.

Источники водоснабжения

Водоснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующих сетей водоснабжения с ул. Дружбы.

Схема водоснабжения

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения района принята централизованная хозяйственно-питьевая – противопожарная. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод принимается объединенный низкого давления, т.е. при пожаротушении свободный напор в сети (на уровне поверхности земли) должен быть не менее 10м. Повышение напора производится передвижными автонасосами.

С целью обеспечения надежности и бесперебойности водоснабжения проектом предусмотрена кольцевая магистральная распределительная сеть с отдельными тупиковыми ответвлениями сети к потребителям.

Максимальный свободный напор в сети не должен превышать 60м. Предусматривается строительство 0,75км новых сетей водоснабжения .

Расчетное максимальное суточное водопотребление в районе 64,5 м3/сут.

Таблица 5.1.1

Расходы воды по системам централизованного водоснабжения

| № п/п | удельные нормы водопотребления | Показатели |  | Ед. измерения | проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |  |
|  | qср =180 л/сут/чел | - население |  | тыс. чел. | 0,114 |
|  |  | - ср.расходы |  | м3/сут | 20,5 |
|  |  | - max расходы |  | м3/сут | 24,62 |
| II | Расход воды на общественные здания |  |  |  |  |
|  |  |  | - ср.расходы | м3/сут | Определить РП |
| III | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |  |
|  | qmax = 50* л/сут/чел | - население |  | тыс. чел. | 0,114 |
|  |  | - ср.расходы |  | м3/сут | 5,7 |
| IV | Неучтенные расходы от системы водопровода (15%) |  |  | м3/сут | 4,5 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе водопровода (пп. I+ II + III+IV ) | - ср.расходы |  | м3/сут | 30,7 |
|  |  | - max расходы |  | м3/сут | 34,82 |
| V | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всего в том числе: - на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) |  |  | л/сут/чел | 180 |
|  |  |  |  | л/сут/чел | 269,3 |

## 5.2 Водоотведение

При составлении раздела использованы следующие нормативные документы:

- Водный кодекс РФ, 2007.

- СП 32.13330.2012 (Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения.

- Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* М., 2004.)

- СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод, М., 2000.

Проектные предложения

Системы водоотведения

Канализация проектируемого участка предусматривается автономная, с устройством для каждого здания отдельного накопителя сточных вод (выгреба, септика).

Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжен внутренней и наружной (при наличии грунтовых вод) гидроизоляцией.

Рабочий объем накопителя равен двухнедельному расходу сточных вод. К каждому выгребу (септику) предусмотрена возможность подъезда ассенизационной машины.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений и составляет 61,56м3/сут, максимальный расход – 73,87м3/сут.

Расчётные расходы воды

Расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84*.

Таблица 5.2.1

Расходы сточных вод по системам водоотведения

| № п/п | удельные нормы водопотребления |  | Показатели | Ед. измерения | проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| I | Стоки от населения |  |  |  |  |
|  | qср =180 л/сут/чел |  | - население | тыс. чел. | 0,114 |
|  |  |  | - ср.расходы | м3/сут | 20,52 |
| II | Стоки от общественных зданий |  |  |  |  |
|  |  | - ср.расходы |  | м3/сут | Определить РП |
| III | Неучтенные стоки (15%) |  |  | м3/сут | 3,1 |
|  | Суммарные расходы стоков (пп. I+ II+III) |  | -ср.расходы | м3/сут | 23,62 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всего в том числе: - на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) |  |  | л/сут/чел | 20,52 |

## 5.3 Электроснабжение

На территории проектируемого МКР предусмотрена трансформаторная подстанция с радиусом обслуживания 400м.

Линии электроснабжения 0,4 кВ выполнены изолированным самонесущим проводом СИП2, сечением 70, 95 мм2, с дополнительной жилой для питания наружного освещения улиц. Подвеска провода осуществляется либо на опорах ВЛЗ 10 кВ (совместная подвеска), либо на отдельно стоящих деревянных опорах с железобетонными приставками. При необходимости подвески на участке двух и более проводов СИП применяются железобетонные опоры. На фидерах длиной более 250 м применен провод СИП2 3х95+1х70+1х16. На коротких фидерах применен провод СИП2 3х70+1х54+1х16.

## Наружное освещение предусматривается светильниками РКУ с газоразрядными лампами. Управление наружным освещением – автоматическое, путем установки автоматики управления в КТП10/0,4 кВ. Жила провода, питающая освещение, подключается на отдельный контактор, управление которым организуется от фотореле.

## Падение напряжения на зажимах подключения потребителей не превышает нормируемых значений.

## Общая протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 0,65 км

# Таблица 5.2.2

Основные технико-экономические показатели

| - Наименование | Единица измерения | - Значение |
| --- | --- | --- |
| Напряжение | В | 380/220 |
| Суммарная расчётная мощность зданий и сооружений | кВт | 216,0 |

## 5.4 Теплоснабжение

Теплоснабжение проектируемой территории будет осуществляться от индивидуальных теплоисточников, устанавливаемых в каждом здании. С учетом проектируемой газификации территории проектом предусматривается использование индивидуальных источников на газовом топливе.

## 5.5 Газоснабжение

Развитие газоснабжения на территории МО «Корниловское сельское поселение» осуществляется в соответствии с проектом «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Томской области».

Газификация проектируемого участка планируется от существующего ГРПШ газораспределительной сетью низкого давления, прокладываемой вдоль дорог и проездов. Прокладка газораспределительной сети предлагается в подземном исполнении согласно требованиям СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.

Газ будет использоваться на отопление и потребительские нужды населения.

Расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения определен в соответствии с СП 42-101-2003 для потребителей индивидуальной застройки – 220 м3/год.

Примерный объем потребления газа для проектируемой территории составит 25,1 тыс.м3/год.

# 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Проектные предложения по инженерной подготовке, вертикальной планировке рассматриваемой территории выполнены в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, учитывают базовые решения проекта генерального плана Корниловского поселения, дополненные мероприятиями по организации водоотведения поверхностного стока, организации рельефа, планово-высотными решениями по основным улицам и проездам.

Инженерные мероприятия включают следующие:

- вертикальная планировка территории, организация рельефа,

- организация поверхностного стока и его очистка.

## 6.1. Вертикальная планировка территории, организация рельефа

Проектное решение

Территория благоустройства не требует дополнительных мероприятий по инженерной подготовке, кроме вертикальной планировки территории и организации поверхностного стока при соблюдении нормативных уклонов по проездам и улицам согласно требованиям СНиП 2.07.01-89*.

## 6.2. Организация поверхностного стока и его очистка

Рельеф участка застройки пологий. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 168,50м до 180,20м в юго-западном направлении.

План организации рельефа выполнен в увязке с существующими отметками рельефа. В основном проезды отсыпаны в пределах от  0.30м до 0.50м.

Отвод поверхностных стоков осуществляется открытым способом по кюветам вдоль улиц и проездов рассредоточенным стоком в запроектированные водоприемные канавы (3.0 *6.0)м глубиной 1.0м. Для очищения стоков водоприемные канавы засыпаются на 0.50м щебнем фракции 30-40 мм. Водоприемные канавы запроектированы в основном за территорией жилой застройки. При пересечении кюветами проездов и улиц  (небольшая отсыпка) устраиваются бетонные лотки теплотрассы  по серии 3.006 1/82 Л2-8К (300*450*2970)мм с перекрытием. Поверхность кюветов укрепляется посевом трав для обыкновенного газона (райграс пастбищный – 50%, мятлик луговой – 30%, овсяница красная – 20%).

План организации рельефа выполнен в проектных отметках. Проезды запроектированы с двухскатным профилем с устройством по обе стороны бровок шириной 1.0м без установки бортовых камней.  Продольный уклон по проездам и улицам  принят 4 – 80  промилле. Поперечный профиль по проездам принят – 20 промилле, по бровкам – 50%. Тротуары запроектированы с односкатным профилем. Продольный уклон принят 4-60 промилле. Поперечный уклон принят 15 промилле.

Ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке и вертикальной планировке территории

Таблица 6.1

| № пп | Мероприятие | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сущ. / проект |
| Дождевая канализация |  |  |  |
| 1 | Водостоки Очистные сооружения дождевой канализации | км шт | - / 2,2 - / 2 |

# 7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Основной целью проектирования и строительства населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

Экологическая обстановка на проектируемой территории оценивается как благополучная. На состояние окружающей среды оказывают воздействие объекты инженерной инфраструктуры (трансформаторные подстанции, газораспределительный пункт, высоковольтные линии электропередачи), а также объекты жилищно-коммунального хозяйства, расположенные за границами проектирования, и автотранспорт.

Санитарно-защитные зоны и охранные зоны вышеназванных объектов приведены в разделе «Зоны с особыми условиями использования территории» и учтены при проектировании.

В целях обеспечения благоприятной среды проживания населения в проекте предлагается:

- Организация централизованного водоснабжения населения.

- Организация и очистка поверхностного стока с проектируемой территории.

- Организация с устройством для каждого здания отдельного накопителя сточных вод (выгреба, септика).

- Организация дорожной сети дорог и проездов общественно-деловой и рекреационной с твердым покрытием.

- Прокладка инженерных коммуникаций в подземном исполнении.

## 7.1.  Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)

Количество образующихся ТБО для данной территории (исходя из численности населения 2100 человек) составит около 43,9  тонн в год.

Сбор ТБО  предлагается по планово-регулярной схеме (регулярный объезд территории каждого домовладения спецтранспортом со сбором отходов непосредственно в бункер спецтранспорта) на основании заключенных договоров со специализированными организациями.

Также выделены специальные площадки для сбора мусора на территории общественно-деловой зоны и зоны застройки индивидуальными жилыми домами.

- 8. основные технико-экономические показатели

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Всего (по обмеру чертежа) | га | 113,5 | 6,13 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | жилая зона | га | - | 3,35 |
|  | зона общественно-деловой застройки | га | - | 0,32 |
|  | инженерно-транспортная инфраструктура | га | - | 1,65 |
|  | Зона рекреации и спорта | га | - | 0,81 |
| 2 | Население |  |  |  |
|  | Численность постоянного населения | чел |  | 114 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилой фонд (новое строительство) | м2 | - | 4332,0 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность населения | м2/чел. общей площ. |  | 43,6 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1. | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | - | 14,26 |
| 4.2 | Обеспечение населения индивидуальным легковыми автомобилями (на тысячу жителей) | автомобилей |  | 350 |
| 5 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1 | Суммарное водопотребление (всего) | м3/сут. |  | 34,82 |
| 5.1.2 | Удельное водопотребление | л/сут |  | 180 |
| 5.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 5.2.1 | Общее поступление сточных вод (всего) | м3/сут. |  | 23,62 |
| 5.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление энергоресурсов: |  |  |  |
| 5.3.1 | Электропотребление | тыс.кВт.ч/год |  | 216 |
| 5.3.2 | Расход газа | тыс.м3/год |  | 25,1 |
| 5.3.3 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | тыс.Гкал/год | от индивидуальных источников |  |
| 6 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.1 | Объем бытовых отходов | т/год | - | 43,9 |
| 7. | Зеленые насаждения общего пользования |  |  |  |
| 7.1 | Площадь зеленых насаждений общего пользования / в том числе рекр.зоны | га |  | 0,81 |
| 8. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 8.1 | Дождевая канализация (водостоки) | км | - | 2,2 |

- приложение