ООО" Архитектурно-проектное бюро"

Пояснительная записка

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ МИКРОРАЙОНАКРАСНАЯ ГОРКА-2

КОРНИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Основная часть

Положения о размещении объектов

капитального строительства

(с графическим приложением)

Заказчик:

# ГАП                                                            Е.Ю. Чвыков

г. Томск, 2012 г

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЬЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- Исходные данные для проектирования

- Природно-климатические условия                                      4

- Размещение объектов капитального строительства

местного   значения.                                                           5

- Характеристика  архитектурно- планировочной

структуры территории.                                                    6

- Характеристика жилой застройки.                                               7

6.0  Характеристика развития систем озеленения

общего пользования.                                                         8

7.0  Характеристика развития систем транспортного        обслуживания  и  улично-дорожной сети.                                     9

8.0   Характеристика развития систем инженерно-

технического обеспечения и благоустройства.                9

9. 0   Характеристика мероприятия по обеспечению

пожарной безопасности.                                                                          11

10.0  Основные ТЭП.                                                                 12

ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории в восточной части п. Корнилово разработан ООО"Архитектурно-проектное бюро" в 2012г. согласно заданию на проектирование.

Основные графические материалы разработаны на топографической съемки территрии в М 1:1000,   предоставленной Заказчиком на электронном носителе .

В разработке градостроительной документации были использованы следующие законодательные, нормативные  и проектные  материалы:

-      Градостроительный кодекс  РФ      (№190-Ф3 от 29.12. 2004 с изм. и доп.  От 22 июля, 31 декабря 2005, 24 ноября 2006 г )

- Федеральный закон  «Об особо охраняемых природных территориях» (№33-Ф3 от 14.03.  1995)

- Федерального закон от22.06.2008 №123-Ф3 «Технический регламент  о требованиях противопожарной безопасности»

Сан ПиН 2.2.1/2. 1.1. 1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная

- классификация предприятий, сооружений и иных объектов» ( №74 от25 сентября 2007г)

- Сан ПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»

- СП 11-111-99 «Разработка, согласование, утверждение, состав  документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства».

- Региональные нормативы градостроительного проектирования (Постановление РБ от16 апреля2010г №155 )

- СП 11-112-2000.

Проект планировки осуществляется для выделения элементов планировочной структуры и установления параметров развития планировочной структуры.

Проект планировки является основой для разработки проекта планировки территории, служащих основанием для проекта межевания территории.

- Исходные данные для проектирования

- Участок под проектирование находится на территории Томского района Томской области в 8км. от г. Томска, в юго-восточной части пос. Корнилово, в окружении лесного ландшафта с комфортной  фоновой климатической характеристикой,  привлекателен для размещения объектов капитального строительства местного значения.

- Проектируемая территория ранее использовалась как сельскохозяйственные угодья. В последние годы не используется.

- Границами территории формируемого участка являются:

- с Запада – пос. Корнилово, с Юга – автомобильная дорога, с Севера – р. Ушайка, с Востока участок ограничен  смешанным лесом.

- Площадь территории в границах  проекта планировки,  составляет около  155,45 га.

- Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка колеблются от 119,50 до 136,20 м в местной системе высот.

- Рельеф неоднородный в западной части имеет большие  перепады в строну реки. Общее направление горизонталей на понижение, от самой высокой отметки до самой низкой в пойменной части. Периодически встречаются понижения и повышения рельефа независимо от общих направлений. Естественные уклоны достаточны, чтобы обеспечить нормальный сток поверхностных вод. Зеленые насаждения в пределах участка под проектирование имеются.

- С Северо-запада на Юго-восток по углу участку проходит ЛЭП 10Кв.(проектом предусмотрен перенос сетей.)

- От автомобильной дороги общего пользования с юго-восточной стороны установлено ограничение в виде придорожной полосы шириной 35 метров, что соответствует параметрам автодорог IVкатегорий и обеспечивает возможность перспективной реконструкции дороги.

- C северной стороны ограничение от реки Ушайка, с водоохраной зоной 20 метров.

- Другие планировочные ограничения для размещения объектов капитального строительства в рамках комплексного освоения территории отсутствуют.

- Природно-климатические условия

- Район строительства относится к I В климатическому подрайону, отличается значительными суточными и годовыми перепадами температур и длинным зимним периодом.

- Сейсмичность района строительства – не более 6 баллов.

- Средняя годовая температура воздуха составляет минус  0,6°С.

- Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки) составляет минус 40°С.

- Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца (январь) – минус 19,1°С.

- Средняя температура отопительного периода – минус 8,8С;

- Продолжительность отопительного периода – 234 сут.

- Вес снегового покрова – для IV географического района (нормативное [расчетное] значение веса снегового покрова) – 168 [240] кг/м2.

- Длительность устойчивого залегания снежного покрова в среднем – 170 дней.

- Средняя высота снежного покрова за зиму составляет 0,60 м.

- Скоростной напор ветра – для III географического района (нормативное значение ветрового давления) – 38 кг/м2. Ветровой режим характеризуется преобладанием южных и юго-западных ветров. Среднегодовая скорость ветра – 3,6 м/с.

- Климатическая зона влажности – нормальная.

- Инженерно-геологические условия – нормальные.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЬЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- Размещение объектов капитального строительства

местного значения.

Проект предусматривает следующие капитальные объекты местного значения:

- индивидуальные  жилые дома усадебного типа для проживания, ведения  огородничества, садоводства, цветоводства, игры детей и отдыха населения;

- блокированные жилые дома для молодых семей;

-объекты социального и культурно-бытового повседневного обслуживания;

- обьекты озеленения общего пользования;

- системы транспортного обслуживания;

- локальные  системы инженерно-технического обеспечения,

- системы  благоустройства  и инженерной подготовки.

- Характеристика  архитектурно- планировочной

структуры.

Архитектурно-планировочная структура проектируемой  территории  строится  на рациональном  размещении  жилых  зон  в  комплексе  с  социально  значимыми  объектами, располагаемыми на территории, отведенной под жилье, с учетом сферы их обслуживания.

Застройка имеет линейно-радиальный тип планировочной структуры. Основными композиционными акцентами плана поселка, являются линия поселкового транспорта, проходящая по периметру всей территории поселка описывающая по радиусу возвышенности рельефа. В поперечном направлении застройки, территория разделена главными и основными  улицами на  жилые  кварталы в красных линиях, состоящие из более мелких структурных элементов.

Основными градостроительными узлами являются:

-территория торгового и культурно-бытового обслуживания, формирующая главный въезд;

-территория часовни, на самой возвышенной части;

-территории общеобразовательной школы и детского сада.

Градостроительные узлы нанизаны на транспортно-планировочный каркас, где предполагается   строительство капитальной  полноценной застройки повышенной комфортности в целях более эффективного использования  градостроительно - ценной территории.

Красные линии - границы, отделяющие территории  квартала от территорий общего пользования  (улиц, проездов, площадей, озеленения общего пользования).

Линии застройки – условные линии  застройки с  отступом застройки от красных линий или  от границ земельных участков.

Территория жилой застройки. В основу планировки    положена компактная традиционная   рядовая усадебная  застройка  вдоль главных и  жилых улиц. Границы земельных участков совпадают с красными  линиями структурных элементов планировки.

Освоение жилой застройки вести кварталами в красных линиях.

Территория общественной  застройки.  Общественная  территория   предусмотрена с минимально-допустимым набором социальной инфраструктуры,  и  размещена в градостроительных узлах согласно радиусам пешеходной доступности. Строительство общественных зданий планируется вести небольшими комплексами с  привлечением инвесторов.

Территория  озеленения общего пользования.  На базе ландшафтных участков  со смешанным лесом (сосна, осина, береза) организованы общественные  территории (скверы и бульвары), завязанные в единое социально-пешеходное пространство.

В целях сохранения природного комплекса, на неудобных для застройки территориях (участки леса) дополнительно оставлены ландшафтные участки лесопарка.

Территория улично-дорожной сети.  Основные (главные)  улицы в жилой застройке  проложены с учетом транспортной схемы, районов социального притяжения, с максимальным сохранением рельефа.  В пределах общественного центра и элементов обслуживания населения  организованы общественные площади с автостоянками.

Территории инженерной инфраструктуры.

Проектируемая территория инженерной  инфраструктуры представлена проектируемыми локальными водозаборными сооружениями с зоной санитарной охраны,  локальными очистными сооружениями и автономными  котельными  для общественной территории, трансформаторными подстанциями комплексного типа с  охранной зоной.

Территория  в проектных границах составляет   порядка

155га.

Расчетная площадь жилой территории  составляет 54,27 га.  без учета площади не пригодной  для застройки   (ландшафтные участки с лесом,  поселковые улицы), а также  объектов вне квартального обслуживания с сан. зоной ЛЭП).

Количество участков  - 470 шт.

В том числе:

Усадебная застройка -451шт.

Блокированная застройка -19шт. (56 квартир)

Расчетное население  составляет порядка     1419 чел.

Плотность населения  составляет порядка   26  чел/га.

Баланс  территории    приведен  в разделе   8.0   Основные ТЭП.

Санитарная очистка, площадки для сбора мусора. Площадки для  мусоросборников размещены из расчета 1 контейнер на 15 домов, расстояние от которых до границ земельных участков жилых домов  не менее 50м и не более 100м. Всего стандартных металлических контейнеров с крышкой емкостью 1м3  порядка 34 шт. Из расчета 3-4 контейнера на площадке, всего предусмотрено порядка 11  площадок.

- Характеристика жилой застройки.

Жилая застройка представлена отдельно-стоящими одноквартирными индивидуальными жилыми домами не более 3 этажей с приусадебными участками   порядка 12 соток (размер участка  - 30м х 40м) А так же блокированными домами с приусадебными участками порядка 0,8 соток (размер участка  - 20м х40м).

Новое жилищное строительство   предусматривается  на праве частной собственности при непосредственном участии населения или за их счет.

Жилые дома устанавливаются по линии застройки с нормируемым  отступом от красной линии улиц.

Противопожарные расстояния между жилыми домами соответствуют требованиям Федерального закона от 22.06.2008 №123-Ф3«Технический регламент  о требованиях противопожарной безопасности»

Основные параметры.

1.  Застройка  индивидуальными  одноквартирными 1 эт  домами в деревянном  и капитальном  исполнении общей площ. не менее  50 м2.

2. Застройка индивидуальными  одноквартирными  1-3эт жилыми  домами в капитальном исполнении , возможно  с мансардой, подвалом, встроенно-пристроенным гаражом и автостоянкой общей площ. 150-480м2.

3. Жилые дома устанавливаются по линии застройки с отступом от красной линии главных улиц на 6м, жилых улиц на 5 м

4.  На приусадебных участках возможно размещение  дворовых и хозяйственных сооружений, гаражей, теплиц, оранжерей, площадок отдыха,  инженерных локальных сооружений.

5. Для сохранения лесного ландшафта на приусадебных участках  необходимо оставлять группы крупномерных  сосен и берез.

6.0 Характеристика развития систем озеленения

общего пользования.

Озеленение общего пользования. На базе лесопарка с сосновым лесом в направлениях основных  путей движения пешеходов  организованы общественные  территории (общественный парк, скверы и бульвары), завязанные в единое социально-пешеходное пространство.

Парк, бульвары и скверы  благоустраиваются прогулочными  аллеями, пешеходными тропинками,  площадками  для кратковременного отдыха граждан, детскими, спортивными площадками, МАФ, цветниками.

Основные параметры.

- Парк площадью не менее 12,8га. На территории допускается  возведение здания для обслуживания парка, высотой  не более 6м.

- Скверы площадью не менее 0.5га.

- Ширина пешеходного бульвара с одной стороны жилой улицы - не менее 10м.

- Ширина пешеходного бульвара с аллеей шириной 3м - не менее 18-25м.

- В пределах скверов территория зеленых насаждений - 80%, дорожки, площадки, МАФ-   20%.   Застройка запрещена.

- Ширина пешеходной дорожки должна быть кратной 0,75м.

- Ширина велосипедной дорожки -1.5м.

- Тротуары и велосипедные дорожки приподняты на 0,15м над уровнем проездов.

Малые архитектурные формы(МАФ).

На территории общественной застройки дополнительно предусмотрены:  озеленение, площадки для отдыха,  детские и спортивные площадки, МАФ, общие автостоянки.

7.0 Характеристика развития систем транспортного обслуживания  и  улично-дорожной сети.

Категории улиц в красных линиях:

- Улицы поселкового значения с пропуском  общественного транспорта - шириной   24м;

- Главная транспортно-пешеходная улица местного значения - 20м;

-  улицы местного значения в жилой застройке шириной - 16 м, ;

Основные параметры.

- Ширина проезда улиц  для пропуска общественного транспорта в жилой застройке – 3,5м  (2 полосы движения).

- Ширина проезда улиц   в жилой застройке – 3,0м  ( 2 полосы движения).

- Ширина  второстепенных проездов - 3.5м  (1 полоса движения).

- Ширина тротуара  скверов   - 3.0м, улиц в жилой застройке  -1,5м.

- Ширина тротуара  второстепенных проездов   -1,5м.

- Тротуары  приподняты на 15см над уровнем проездов.

Внешний транспорт. Транспортное обслуживание участка индивидуальной застройки  предусмотрено общественным пассажирским транспортом (маршрутное такси) с  подключением к общественной транспортной сети.  На остановках предусмотрены  пункты  остановок  транспорта,  оборудованные крытыми павильонами.

Открытые стоянки для временного хранения для  учреждений и предприятий обслуживания.

Автостоянки  предусмотрены в общественном центре перед объектами обслуживания.

Основные параметры.

1.На территории с малоэтажной застройкой расстояние от автостоянки до зданий не менее 10м,  для  дошкольного, образовательного учреждений - не менее 15м.

2. На территории с малоэтажной застройкой запрещается строительство стоянок для грузового транспорта, грузоподъемностью более 1,5 тонн.

8.0 Характеристика развития систем инженерно-

технического обеспечения и благоустройства.

Обьекты водоснабжения.

Первоочередное строительство – локальные водозаборные сооружения с санитарной, охранной зоной.

С вводом централизованного  водопровода для поселка, предусмотрено  централизованное водоснабжение, с устройством кольцевой сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Обьекты  канализации.

Дома будут оснащены автономными системами очистки стоков на основе септиков с анаэробным и аэробным способами обеззараживанием и почвенной доочистки, а также устройство централизованных очистных сооружений для жилых и общественных зданий.

Объекты теплоснабжения.

Первоочередные возводимые здания обеспечиваются теплом от автономных источников тепла.

Объекты электроснабжения.

От проектируемых  потребительских подстанций комплексного типа  марки КТПН.

Трансформаторные подстанции с зоной охраны по 10м размещены рассредоточено, от которых по жилым улицам прокладываются сети электроснабжения 0,4кв до  проектируемых объектов  обслуживания и жилых домов.

Обьекты связи.    Телефонизация.

В здании административного самоуправления предусмотрена установка телефонной станции, с  прокладкой оптико-волоконного кабеля от существующей АТС пос. Корнилово.

В настоящее время, в связи с большим развитием сотовых систем связи, основными операторами в городе Томск являются компании: «Мегафон», «МТС», и «Билайн»,  которые практически полностью покрывают весь проектируемый  микрорайон, являясь значительными конкурентами стационарных телефонных сетей.

Радиофикация.

Централизованное оповещение населения проектируемого квартала по ГО и ЧС предусматривается по существующим каналам местного и центрального телевидения, а также подвижными средствами оповещения.

Телевидение.

Для телевизионного приема программ центрального и местного телевидения предусмотрены индивидуальные и спутниковые антенны, устанавливаемые на крышах зданий.

Инженерная подготовка и вертикальная планировка.

Вертикальной планировкой обеспечение естественного стока поверхностных вод с максимальным сохранением естественного рельефа и на  ландшафтных участках сохранение почвенного покрова и насаждений.

Организацией поверхностного стока предусмотрено устройство открытой водосточной сети по откосам улиц и проездов, площадей  за пределы квартала.

Обустройством оврагов в жилой застройке предусмотрены следующие мероприятия:

- частичная засыпка оврагов;

- одерновка  оврагов кустарником с развитой корневой систем

9.0  Характеристика мероприятий  по обеспечению

пожарной безопасности.

Согласно  Федеральному Закону от 22 июля 2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требовании  пожарной безопасности» Раздел 2 Глава 15  «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности»   проектом  планировки  индивидуальной малоэтажной  застройки определены  следующие системы обеспечения пожарной безопасности :

1.  Проектом планировки размещение   пожара - взрывоопасных   объектов  на территории  кварталов не планируется.

2.   Улично – дорожная сеть с  обеспечением проездов, подъездов, проходов к зданиям и сооружениям , в том числе ширина проездов для пожарной техники  должна составлять не менее 6.0м.  В общую ширину  противопожарного проезда, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.  Для малоэтажной  индивидуальной  застройки (до 3 этажей  включительно )   обеспечены подъезды пожарной техники по улицам  и проездам на  расстоянии не более 50м.   Ширина проезжей части жилых улиц - не менее 7,0 м, проездов не менее -3,5м.

3.   Проектом планировки предусмотрено противопожарное

водоснабжение. Источником  являются наружные централизованные  сети водоснабжения с пожарными гидрантами.

4. К р. Ушайка предусмотрен организованный  подъезд шириной 6,0м с разворотной площадкой 15х15м для забора воды пожарными машинами.

5.  Обеспечение противопожарных расстояний от границ застройки с индивидуальной застройкой до участков леса  не менее15м.

6. На склонах в месте естественных водотоков предусмотрены перехватывающие нагорные канавы.

8.   Обеспечение противопожарных расстояний между планируемыми зданиями, сооружениями, строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной  пожарной опасности, в том числе  противопожарные расстояния от хозяйственных построек ( сараев, гаражей , бань) до жилых домов согласно таблице11 технического регламента.

9.  Обеспечение соблюдения  противопожарных расстояний от гаражей и открытых стоянок автотранспорта. Для малоэтажной усадебной  застройки гаражи и автостоянки размещены  на приусадебных участках.   Противопожарное расстояние открытых автостоянок для временного хранения при числе до 50м/мест  до учреждений и предприятий обслуживания -12м, до границ  земельных участков школ и ДОУ -5м.

7.    В целях   ликвидации пожаров имеется  подразделение пожарной охраны (пожарное депо).  Дислокация пожарного депо  обеспечивает 5 минутное прибытие на место пожара первого подразделения.

10.0 Основные ТЭП.

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | Площадь | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Баланс территории |  |  |  |
|  | Проектная граница поселка | га | 155.4 | 100 |
|  | Озеленение территории | га | 48.6 | 31 |
|  | Торгово-административного назначения | га | 0.77 | 0.49 |
|  | Территоря общего пользования (дороги, площади. ) (в красных линиях). | га | 24.4 | 15,7 |
|  | Территория детского дошкольного учреждения | га | 0.5 | 0.32 |
|  | Территория школы | га | 1.33 | 0.83 |
|  | Территория объектов Торгово - бытового обслуживания |  | 0.8 | 0.51 |
|  | Территории скважин | га | 2.1 | 1.35 |
|  | Участок канализационно-очистного сооружения | га | 0.24 | 0.15 |
|  | Санитарная зона ЛЭП | га | 2.6 | 1.67 |
|  | Территория часовни | га | 0.28 | 0.18 |
|  | Селитебная территория | га | 54.27 | 34.9 |
|  | Прочие территории | га | 19.51 | 12.5 |
| 2. | Численность населения | чел |  | 1419 |
|  | Плотность населения | чел/га |  | 26,0 |
| 3. | Количество участков |  |  | 470 |
|  | Детские дошкольные учреждения | Мест | 40 | - |
|  | Общеобразовательные школы | Мест | 255 | - |